Załącznik nr 2 do postępowania nr: BG.271.20.2025

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przyczepa rolnicza typu tandem, fabrycznie nowa, kompletna, sprawna technicznie, gotowa do eksploatacji, bez zastawu, bez obciążeń, wolna od wad prawnych i fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). Pod pojęciem „fabrycznie nowa” Zamawiający rozumie przyczepę nie używaną, nie zniszczoną, nie eksploatowaną (przed nabyciem nie była w jakiejkolwiek formie używana i eksploatowana);

- Rok produkcji: 2024 – 2025

- Ładowność: od 12 000 kg – 13 000 kg

- Wysokość ścian skrzyni:	600 mm + 800

- Wymiary skrzyni ładunkowej: Długość, mm	4400 -4550, Szerokość, mm	2350 – 2450

- Zawieszenie: resory piórowe (Zawieszenie tandem na 4 resorach piórowych, z wahaczami wyrównawczymi)

- Rozmiar ogumienia:385/65 R22,5

- Prędkość konstrukcyjna:	30-40 km/h

- System wywrotu:	trójstronny

- Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian

- Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych

- System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi amortyzowanymi

- Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej

- Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

- Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika

- Zaczep dyszla obrotowy z okiem Æod 40 do 50mm, do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika

- Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem hydraulicznym

- Instalacja hamulcowa pneumatyczna  dwu obwodowy

- Postojowy hamulec ręczny

- Oświetlenie LED 12V

- Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem

- Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej

- Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty

- Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym

- Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej

- Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

- Błotniki plastikowe

- Koło zapasowe

- Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

- Wymagania dodatkowe:

- Dostawa przyczepy i wykonanie nieodpłatnego pierwszego podpięcia przyczepy do ciągnika 
w siedzibie Zamawiającego;