Załącznik nr 1 do postępowania nr: BG.271.26.2025

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przyczepa rolnicza typu tandem, fabrycznie nowa, kompletna, sprawna technicznie, gotowa do eksploatacji, bez zastawu, bez obciążeń, wolna od wad prawnych i fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). Pod pojęciem „fabrycznie nowa” Zamawiający rozumie przyczepę nie używaną, nie zniszczoną, nie eksploatowaną (przed nabyciem nie była w jakiejkolwiek formie używana i eksploatowana);

- Rok produkcji: 2024 – 2025

- Ładowność: od 12 000 kg – 13 000 kg

- Wysokość ścian skrzyni:	600 mm + 800

- Wymiary skrzyni ładunkowej: Długość, mm	4400 -4550, Szerokość, mm	2350 – 2450

- Zawieszenie: resory piórowe (Zawieszenie tandem na 4 resorach piórowych, z wahaczami wyrównawczymi)

- Rozmiar ogumienia:385/65 R22,5

- Prędkość konstrukcyjna:	30-40 km/h

- System wywrotu:	trójstronny

- Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian

- Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych

- System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi amortyzowanymi

- Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej

- Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

- Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika

- Zaczep dyszla obrotowy z okiem Æod 40 do 50mm, do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika

- Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem hydraulicznym

- Instalacja hamulcowa pneumatyczna  dwu obwodowy

- Postojowy hamulec ręczny

- Oświetlenie LED 12V

- Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem

- Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej

- Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty

- Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym

- Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej

- Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

- Błotniki plastikowe

- Koło zapasowe

- Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

- Wymagania dodatkowe:

- Dostawa przyczepy i wykonanie nieodpłatnego pierwszego podpięcia przyczepy do ciągnika 
w siedzibie Zamawiającego;

Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty następujących dokumentów:

Karta katalogowa / specyfikacja techniczna oferowanego produktu.

Opis gwarancji.

Zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności nominalnej 5000 litrów, przeznaczonej do magazynowania, transportu i dystrybucji wody pitnej. Zbiornik musi spełniać wszystkie wymagania prawne i sanitarne dotyczące kontaktu z żywnością.

Zbiornik musi posiadać stosowny atest/certyfikat Państwowego Zakładu Higieny (PZH) lub Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (NIZP-PZH) lub równoważny dokument UE (np. zgodność z normą EN 12573 lub Dyrektywą 10/2011/WE) potwierdzający przydatność do kontaktu z wodą pitną.

Materiał powinien być odporny na promieniowanie UV (jeśli zbiornik ma być przechowywany na zewnątrz).

Konstrukcja i wyposażenie:

Wlew: Szczelnie zamykany za pomocą pokrywy gwintowanej z uszczelką, o średnicy min. 450 mm (lub tzw. "luka inspekcyjna") umożliwiającej łatwe czyszczenie i inspekcję wnętrza.

Odpływ: Wyposażony w kran (zawór kulowy) z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem. Odpływ powinien być umieszczony w dolnej części zbiornika, zapewniając całkowite opróżnienie.

Wentylacja: Zbiornik powinien być wyposażony w odpowietrznik z siatką zabezpieczającą przed owadami i zanieczyszczeniami.

Wzmacnianie: Konstrukcja powinna być wzmocniona żebrowaniem, zapewniającym sztywność i stabilność zarówno podczas transportu, jak i statycznego składowania.

Minimalny okres gwarancji producenta – 24 miesiące.

Dostawa: Zbiornik musi być dostarczony kompletny, czysty, suchy w środku, zabezpieczony przed zarysowaniami i uszkodzeniami transportowymi, wraz z dokumentacją (m.in. instrukcja użytkowania i czyszczenia, kopia atestu, dokument gwarancyjny).

Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty następujących dokumentów:

Kopia atestu/certyfikatu PZH, NIZP-PZH lub równoważnego na materiał i gotowy wyrób.

Karta katalogowa / specyfikacja techniczna oferowanego produktu.

Opis gwarancji.